# Стены и перемычки P6 — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Внешние и внутренние несущие стены, перемычки над проёмами». По каждой строке: число и

откуда оно взялось — из проекта напрямую (цитата спецификации PDF), или посчитано (и по какой

формуле). Порядок строк и разбивка на подразделы — как в вашей смете (общие строки лесов сверху,

затем 1-й этаж / 2-й этаж / парапет и вентканалы, затем хвост с накладными).

## Общие строки (на весь раздел)

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Устройство лесов, подмостей для кладки, демонтаж лесов | 2 компл | Ручное поле (лист 01-1). Реальные сметы расходятся по проектам (ТРЦ=2, АРК=1, ЮСВ=1) — формулы, объясняющей разницу, не нашли. 2 — типовое значение по этому проекту, не универсальная константа; для другого проекта нужно подтверждать/менять на листе 01-1. |
| Пиломатериал для устройства лесов | 2 м³ | Ручное поле (лист 01-1). Та же находка: ТРЦ=2, АРК=1.5, ЮСВ=1 м3 — тоже без формулы, тоже подтверждать по проекту. |

## 1-й этаж

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Гидроизоляция под 1-й ряд блоков | 28.413 м² | Посчитано. Сумма наружных (22.308 м²) и внутренних (6.105 м²) несущих стен из чертежа «Схема расположения отсечной гидроизоляции» — готовой общей цифры в PDF нет, а правило Елены требует их сложить, если стена одна непрерывная. |
| Кладка внешних, внутренних стен | 80.48 м³ | Из проекта. Сумма спецификации блока (стр.8, «Спецификация стенового блока»): D400 (54.11 м³) + D500 (26.37 м³) = 80.48 м³. Ставка работы — за проектный объём, без запаса. |
| Газобетонный блок D400 600×400×250 | 58.05 м³ | Посчитано. 54.11 м³ (спецификация) × запас 5% = 56.8155 → ÷ объём паллеты (2.15 м³) = 26.43 → округление вверх до целых паллет = 27 паллет = 58.05 м³. |
| Газобетонный блок D500 600×250×250 | 28.8 м³ | Посчитано. 26.37 м³ × запас 5% = 27.6885 → ÷ паллета (1.8 м³) = 15.38 → округление вверх = 16 паллет = 28.8 м³. |
| Резка блока под перемычку (U-блок) | 37.7 шт | Посчитано. Длина U-блочных перемычек по спецификации (22.62 мп) ÷ длина блока (0.6м) = 37.7. Не округляется вверх до целого блока в самом калькуляторе (это не физический счёт резов, а расчётная база для ставки за штуку). |
| Монтажный клей для блоков 25 кг | 102 мешка | Посчитано. 80.48 м³ × расход (1.2 мешка/м³) × запас 5% = 101.4 → округление вверх = 102 мешка. |
| Пескобетон М300 40 кг | 27 шт | Посчитано. 28.413 м² (та же площадь гидроизоляции) × расход (19 кг/м²/10мм) × коэфф. толщины (2) ÷ вес мешка (40 кг) = 26.99 → округление вверх = 27 мешков. |
| Штробление блоков под усиление | 651.78 мп | Из проекта. Сумма 3 позиций спецификации арматуры Ø10 стены 1 этажа (стр.8): 432.72 + 158.46 + 60.6 (подоконное армирование, отдельная позиция спецификации, включена в общую кладочную арматуру этой зоны). Ставка 0 ₽ — штробление входит в ставку кладки, база для арматуры ниже. |
| Арматура А500С Ø10 для кладки | 690.3 мп | Посчитано. 651.78 мп × запас 5% = 684.37 → ÷ длина прутка (11.7м) = 58.49 → округление вверх до целых прутков = 59 × 11.7 = 690.3 мп. |
| Доставка блока, смеси | 3 маш | Посчитано. Закупочный объём блоков этажа (58.05+28.8=86.85 м³) ÷ вместимость машины (32 м³) = 2.71 → округление вверх = 3 машины. |
| Разгрузка блоков, смеси манипулятором | 3 маш | То же количество, что и доставка (разгружает та же партия). |
| Перемещение блоков, смеси автокраном 25 т | 1 смена | Посчитано. Минимум 1 смена на каждый реальный подъём крана (1 этаж поднимается отдельно от остальных зон). |
| Монтаж опалубки из доски для заливки перемычек | 1.9 м² | Посчитано. Сумма площадей опалубки монолитной перемычки ПР-1;ПР-2 из спецификации (горизонтальная 0.5 м² + вертикальная 1.4 м²). Ставка 0 ₽ — подтверждено на 3 реальных проектах (себестоимость всегда 0, работа входит в ставку бетонирования). Площадь — база для фанеры/пиломатериала ниже. Добавлено 16.08 — раньше эта строка вообще не эмитировалась. |
| Фанера ФК 1.52×1.52 для опалубки перемычек | 1 шт | Посчитано. 1.9 м² ÷ площадь листа (2.3 м²) = 0.83 → округление вверх = 1 лист. |
| Пиломатериал обрезной для опалубки перемычек | 0.095 м³ | Посчитано. 1.9 м² × толщина доски (0.05м) = 0.095 м³. ⚠️ У Елены на этой строке 0.2 м³ — открытый вопрос про минимальную партию доски, см. отдельное сообщение. |
| Арматура А500С Ø12 (перемычки) | 117 мп | Посчитано тем же способом, что кладочная арматура (запас 5%, округление до целых прутков), из спецификации арматуры перемычек 1 этажа. |
| Арматура А240 Ø6 (хомуты перемычек) | 84 мп | То же самое, другой диаметр/класс из той же спецификации. |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования перемычек | 201 мп | Посчитано. Сумма всей арматуры перемычек этой зоны выше (117+84=201). Ставка 0 ₽ — подтверждено на 3 реальных проектах (ТРЦ/АРК/ЮСВ): эта строка всегда есть у клиента с реальной ставкой, но всегда 0 по себестоимости. |
| Бетонирование перемычек в U-блоке | 22.62 мп | Из проекта. Длина U-блочных перемычек напрямую из спецификации (стр.11-12, «План перемычек 1 этажа»). Ставка 1200₽/мп — из прайс-листа Елены. |
| Бетонирование монолитных перемычек | 2.8 мп | Из проекта. Длина монолитной перемычки ПР-1+ПР-2 напрямую из спецификации. Ставка 1500₽/мп — из прайс-листа Елены (⚠️ у Елены в смете эта зона объединена одной строкой с U-блоком по 1000₽/мп — открытый вопрос методики, см. отдельное сообщение). |
| Бетон марки В22,5 (материал) | 1 м³ | Посчитано. (U-блок 0.355 + монолит 0.177) × запас 5% = 0.559 м³ → но действует минимальный заказ бетона (1 м³) — берётся большее из двух. |
| Доставка бетона до объекта | 1 рейс | Фиксированное значение — один рейс на партию бетона зоны. |
| Перенос, подъём бетона вручную | 1 м³ | Тот же объём, что и заказ бетона (1 м³) — ручная работа по переносу той же партии. |
| Утепление монолитной перемычки (работа) | 1.52 мп | Посчитано из объёма. ЭППС по спецификации (0.038 м³) ÷ (высота сечения 0.25м × толщина ЭППС 0.10м) = 1.52 мп. Длина утепления — не то же самое, что длина самой перемычки (2.8мп), см. отдельный разбор в отчёте 04. |
| Пеноплэкс Основа (материал) | 0.2773 м³ | Посчитано. 0.038 м³ × запас 5% = 0.0399 → округление вверх до целой пачки (0.2773 м³) = 1 пачка. |
| Клей-пена для ЭППС | 1 баллон | Посчитано. Длина утепления (1.52мп) ÷ покрытие баллона (12 мп/балл) = 0.13 → минимум 1 баллон. |

## 2-й этаж

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Кладка внешних, внутренних стен | 61.66 м³ | Из проекта. D400 (50.71 м³) + D500 (10.95 м³) из спецификации стр.8 = 61.66 м³. |
| Газобетонный блок D400 | 53.75 м³ | Посчитано. 50.71 × 1.05 = 53.2455 → ÷2.15 = 24.77 → округление вверх = 25 паллет = 53.75 м³. ⚠️ У Елены 51.6 м³ (24 паллеты от объёма без запаса) — открытый вопрос, возможно проект пересматривался, см. отдельное сообщение. |
| Газобетонный блок D500 | 12.6 м³ | Посчитано. 10.95 × 1.05 = 11.4975 → ÷1.8 = 6.39 → округление вверх = 7 паллет = 12.6 м³. ⚠️ У Елены 10.8 м³ (6 паллет) — тот же открытый вопрос. |
| Резка блока под перемычку (U-блок) | 34 шт | Посчитано. Длина U-блочных перемычек (20.4 мп) ÷ длина блока (0.6м) = 34.0 ровно. ⚠️ У Елены 35 шт — на 1 больше даже точного результата, см. отдельное сообщение. |
| Монтажный клей для блоков 25 кг | 78 мешков | Посчитано. 61.66 × 1.2 × 1.05 = 77.69 → округление вверх = 78 мешков. |
| Штробление блоков под усиление | 471.46 мп | Из проекта. Сумма 2 позиций спецификации арматуры Ø10 стены 2 этажа: 405.28 + 66.18. |
| Арматура А500С Ø10 для кладки | 503.1 мп | Посчитано. 471.46 × 1.05 = 495.03 → ÷11.7 = 42.31 → округление вверх = 43 × 11.7 = 503.1 мп. |
| Доставка блока, смеси (вкл. парапет) | 3 маш | Посчитано. Закупочный объём блоков 2 этажа + парапета + вентканалов пулится в одну партию доставки (реально возят вместе): (53.75+12.6+21.5+1.8=89.65) ÷ 32 = 2.80 → округление вверх = 3 машины. |
| Разгрузка блоков, смеси манипулятором | 3 маш | То же количество, что и доставка. |
| Перемещение блоков, смеси автокраном 25 т | 1 смена | Посчитано. Отдельный подъём для 2 этажа+вентканалов (не парапет — у него свой подъём, см. ниже). |
| Монтаж опалубки из доски для заливки перемычек | 3.7 м² | Посчитано. Опалубка монолитной перемычки ПР-3: горизонтальная (0.45 м²) + вертикальная (3.25 м²) = 3.7 м². Ставка 0 ₽, база для фанеры/пиломатериала. |
| Фанера ФК опалубки перемычек | 2 шт | Посчитано. 3.7 ÷ 2.3 = 1.61 → округление вверх = 2 листа. |
| Пиломатериал опалубки перемычек | 0.185 м³ | Посчитано. 3.7 × 0.05 = 0.185 м³. |
| Арматура А500С Ø16 (перемычки) | 11.7 мп | Из спецификации арматуры перемычек 2 этажа, запас+округление до прутков. |
| Арматура А500С Ø12 (перемычки) | 93.6 мп | То же, другой диаметр той же спецификации. |
| Арматура А240 Ø6 (хомуты) | 72 мп | То же, хомуты той же спецификации. |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования перемычек | 177.3 мп | Посчитано. Сумма всей арматуры перемычек этой зоны выше (11.7+93.6+72=177.3). Ставка 0 ₽, та же причина, что и на 1 этаже. |
| Бетонирование перемычек в U-блоке | 20.4 мп | Из проекта. Длина U-блочных перемычек 2 этажа напрямую из спецификации (стр.12). |
| Бетонирование монолитных перемычек | 3.25 мп | Из проекта. Длина перемычки ПР-3 напрямую из спецификации. ⚠️ У Елены эта строка идёт по объёму бетона (0.406 м³ × 15000₽), у нас по длине (3.25мп × 1500₽) — объём бетона совпадает почти точно, расхождение только в единице цены, см. отдельное сообщение. |
| Бетон марки В22,5 (материал) | 1 м³ | Посчитано. (U-блок 0.32 + монолит 0.406) × 1.05 = 0.762 → минимальный заказ 1 м³ (больше расчётного). |
| Доставка бетона до объекта | 1 рейс | Фиксированно, один рейс на партию. |
| Перенос, подъём бетона вручную | 1 м³ | Тот же объём, что заказ бетона. |

На 2 этаже нет отдельной строки утепления перемычки — у ПР-3 в спецификации нет отдельного

утеплителя (поле `insulation_length_m` пустое в проекте), в отличие от ПР-1;ПР-2 на 1 этаже.

## Парапет и вентканалы

Обе физические подзоны парапета (1 и 2 этаж по чертежу) объединяются в одну билинговую зону —

как и в вашей смете, где парапет всегда одна строка, даже если на плане он размечен по этажам.

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Кладка парапета | 19.15 м³ | Из проекта. Сумма 2 подзон парапета из спецификации (5.94 + 13.21 м³ D400). |
| Обкладка дымохода и вентканалов 150мм | 4.4 м² | Посчитано. Объём блока обкладки (0.66 м³) ÷ толщина блока (0.15м) = 4.4 м². |
| Газобетонный блок D400 (парапет) | 21.5 м³ | Посчитано. 19.15 × 1.05 = 20.11 → ÷2.15 = 9.35 → округление вверх = 10 паллет = 21.5 м³. |
| Газобетонный блок D500 150мм (вентканалы) | 1.8 м³ | Посчитано. 0.66 × 1.05 = 0.693 → ÷1.8 = 0.39 → округление вверх = 1 паллета = 1.8 м³. |
| Монтажный клей для блоков (парапет) | 25 мешков | Посчитано. 19.15 × 1.2 × 1.05 = 24.13 → округление вверх = 25 мешков. |
| Монтажный клей для блоков (вентканалы) | 1 мешок | Отдельная строка у нас (своя зона), у Елены входит в общий клей выше — не расхождение по деньгам, просто другая раскладка строк. |
| Штробление блоков под усиление (парапет) | 153.04 мп | Из проекта. Сумма 2 позиций спецификации арматуры парапета: 47.36 + 105.68. |
| Арматура А500С Ø10 (парапет) | 163.8 мп | Посчитано. 153.04 × 1.05 = 160.69 → ÷11.7 = 13.74 → округление вверх = 14 × 11.7 = 163.8 мп. |
| Подъём краном (парапет) | 1 смена | Посчитано. Парапет всегда получает свой отдельный подъём крана, даже если блоки возились одной машиной с этажом — правило подтверждено реальными данными (см. `_crane_batch_id` в коде). |

## Хвост раздела

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1 (комплект) | Посчитано. 3% (норматив) от суммы всех строк раздела выше. |
| Вывоз мусора с объекта | 3 маш | Фиксированное значение, одно и то же на всех проверенных проектах, не зависит от объёма раздела. |
| Технический надзор | 1 (—), 10000₽ | Фиксированная сумма, подтверждена одинаковой на всех 3 проверенных проектах. |
| Заготовительно-складские / Накладные / Сметная прибыль | 1 (—) каждая | Строки для структуры сметы, у нас всегда 0 — считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF, стр.8/11/12): объёмы блоков по типу и этажу, длины и объёмы

бетона перемычек (U-блок и монолит по каждой марке), площади опалубки перемычек, объём ЭППС

утепления, вся спецификация арматуры по позициям (кладка, парапет, перемычки), площадь отсечной

гидроизоляции (посчитана суммой наружных+внутренних по правилу Елены, готовой цифры в PDF нет).

Реально ручные поля — формулы для них нет: комплекты лесов/подмостей и объём пиломатериала для

лесов (лист 01-1, типовое значение 2/2 — подтверждать по каждому проекту, см. выше). Доставка

металла приходит с уровня коробки (box-калькулятор), технадзор — фиксированная сумма.

Зашитые в коде константы, одинаковые для всех проектов: запас на блок/клей/арматуру/бетон/ЭППС

(5%), объём паллеты по типу блока (D400 — 2.15 м³, D500 — 1.8 м³), вместимость машины доставки

(32 м³), длина прутка арматуры (11.7м для Ø10-25, 6м для Ø6), расход клея (1.2 мешка/м³), расход

пескобетона (19 кг/м²/10мм × коэфф. 2), толщина доски опалубки (0.05м), толщина сечения перемычки

для расчёта утепления (0.25м), объём пачки ЭППС (0.2773 м³), минимальный заказ бетона на зону

(1 м³), 3 смены на вывоз мусора, ставка технадзора (10000₽), норматив расходных материалов (3%).

Открытые вопросы (не код-баги) — см. отдельные сообщения Елене: минимальная партия

пиломатериала на опалубку перемычки; объём блока 2 этажа (возможно проект пересматривался после

расчёта сметы); единица ценообразования бетонирования монолитной перемычки 2 этажа (мп у нас vs

м³ у Елены — прайс-лист Елены задаёт обе позиции в мп, наш подход соответствует её же прайсу).