# Фундаментная плита — откуда взято каждое число

Раздел «Устройство фундаментной плиты», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось - из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле).

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Монтаж опалубки из пиломатериалов для отбортовки плиты | 17.355 м² | Из проекта. Прямая цитата специальной страницы PDF «Контрольные площади фундамента» - «Площадь вертикальной опалубки для плиты фундамента - 17,355 м²». Ставка 0 руб - стоимость монтажа опалубки входит в ставку бетонирования (см. пояснение в конце документа). |
| Фанера ФК 1,52×1,52 толщиной 18 мм | 8 шт | Посчитано. Площадь опалубки (17.355 м²) / площадь листа (1.52×1.52=2.3104 м²) × запас 5% = 7.89 -> округление вверх до целых листов = 8. |
| Пиломатериал обрезной хвойных пород ГОСТ | 0.868 м³ | Посчитано. Площадь опалубки (17.355 м²) × толщина доски (0.05м) = 0.868 м³. |
| Монтаж мембраны PLANTER стандарт | 183.88 м² | Из проекта. Прямая цитата спецификации PDF (страница 7, «Мембрана PLANTER - 183,88 м²»). |
| Planter Standard Технониколь (материал) | 6 рул | Посчитано. Площадь мембраны (183.88 м²) × запас нахлёста (10%) = 202.27 м² / площадь рулона (40 м²) = 5.06 -> округление вверх до целых рулонов = 6. |
| PLANTERBAND 10м×10см | 24 шт | Посчитано. Количество рулонов мембраны (6) × 4 шт на рулон = 24. |
| Укладка ЭППС 50мм под плитой | 159.88 м² | Посчитано. Объём ЭППС 50мм под плитой из проекта (7.994 м³) / толщина (0.05м) = 159.88 м². |
| Устройство и монтаж термовставок 50+100 мм | 7.15 мп | Из проекта. Прямая цитата спецификации PDF (страница 20, «Длина термовставок = 7,15 п.м»). |
| Пеноплэкс ГЕО 50 мм под плитой | 8.6056 м³ | Посчитано, объединённая формула. (Площадь укладки 159.88 м² × толщина 0.05м × запас 5% = 8.394 м³ - подушка под плитой) + (0.054 м³ × запас 5% = 0.057 м³ - термовставки 50мм, тот же материал) = 8.4504 м³ -> округление вверх до целых пачек (пачка 0.2776 м³) = 31 пачка = 8.6056 м³. Термовставки и подушка объединены в одну закупку - тот же материал. |
| Материал термовставок 100 мм | 0.2776 м³ | Посчитано. Из проекта 0.108 м³ × запас 5% = 0.1134 м³ -> округление вверх до целой пачки (0.2776 м³) = 1 пачка = 0.2776 м³. |
| Подача арматуры автокраном | 0 смен | Ручное поле, поставлено 0 (кран не нужен). |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования из арматуры | 5120.1 мп | Посчитано. Сумма длины всех позиций арматуры плиты после округления до целых прутков (см. 4 строки ниже). Ставка 0 руб - работа армирования не выделена отдельной строкой расходов. |
| A500C ф10 (сводная строка по диаметру) | 1146.6 мп | Посчитано. Сумма 4 позиций спецификации этого диаметра (хомуты и лягушки), каждая округлена до целых прутков по 11.7м, затем сложены. |
| A500C ф12 (сводная строка по диаметру) | 3896.1 мп | Посчитано. Сумма 5 позиций этого диаметра (выпуски под лестницу, доп. верхнее армирование, фоновое армирование), округлено и сложено так же. |
| A240 ф6 (сводная строка по диаметру) | 54 мп | Посчитано. Одна позиция спецификации (термовставки), округлена до целых прутков по 6м. |
| A500C ф20 (сводная строка по диаметру) | 23.4 мп | Посчитано. Одна позиция спецификации, округлена до целых прутков по 11.7м. |
| Доставка арматуры, металла | 1 маш | Посчитано box-калькулятором. Автораспределение машин доставки по накоплению 10 тонн суммарного веса арматуры по всем разделам проекта сразу. |
| Бетонирование фундаментной плиты в опалубке бетоном В22,5 | 45.58 м³ | Из проекта. Сумма объёма бетона по двум зонам плиты: 42.966 м³ (зона 300мм) + 2.614 м³ (зона 250мм). |
| Бетон марки В22,5 (материал) | 48 м³ | Посчитано. 45.58 м³ × запас 5% = 47.859 -> округление вверх до шага заказа 0.5 м³ = 48 м³. |
| Доставка бетона до объекта | 6 рейсов | Посчитано. 48 м³ / объём миксера (9 м³, ручное поле) = 5.33 -> округление вверх = 6 рейсов. |
| Работа бетононасоса 32м + гаситель | 1 смена | Ручное поле, поставлено 1. |
| Демонтаж опалубки после завершения бетонирования | 17.355 м² | Та же площадь, что монтаж опалубки - ставка тоже 0 руб. |
| Логистика и снабжение | 1 (комплект) | Посчитано. 2% (норматив) от суммы всех строк раздела выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1 (комплект) | Посчитано. 3% (норматив) от суммы всех строк раздела выше. |
| Технический надзор | 1 (-) | Ручное поле, фиксированная сумма 5000 руб. |
| Заготовительно-складские / Накладные / Сметная прибыль | 1 (-) каждая | Строки для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): площадь опалубки отбортовки (17.355 м², спец. страница «Контрольные площади фундамента»), площадь мембраны PLANTER (183.88 м², стр.7), объём ЭППС 50мм под плитой (7.994 м³), длина термовставок (7.15 мп, стр.20), объём бетона по зонам (45.58 м³, сумма 2 зон), сама спецификация арматуры по позициям (диаметры и длины).

Ручные поля (можно менять под проект): запас на фанеру/пиломатериал/бетон/термовставки (5%), объём пачки Пеноплэкс ГЕО (0.2776 м³), объём миксера бетона (9 м³), шаг округления бетона (0.5 м³), количество смен крана/насоса, сумма технадзора (5000 руб), нормативы логистики (2%) и расходных материалов (3%).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту: подача арматуры краном обнулена (кран не нужен для этого раздела); цены бетона/доставки/насоса - временное среднее по 2 проектам (ТРЦ и АРК) до появления зонного механизма цен, реальные ставки Елены пока не совпадают ни с одной зоной актуального прайса напрямую.

## Особый случай: почему монтаж/демонтаж опалубки стоят 0 руб

Проверила реальные сметы ТРЦ, АРК, ЮСВ. У ТРЦ (и у нас) - деревянная опалубка, монтаж и демонтаж идут отдельными строками с нулевой ставкой: реальная стоимость этой работы зашита внутри ставки бетонирования (12000 руб/м³ - та же ставка, что использует ЮСВ для одной объединённой строки «монтаж опалубки + армирование + бетонирование + демонтаж»). У АРК - другая технология (щитовая многоразовая опалубка), там монтаж и демонтаж - отдельные ненулевые строки. Наш ноль верен для проектов с деревянной опалубкой (как ТРЦ), но был бы неправильным для проекта со щитовой опалубкой - сейчас переключателя между этими двумя случаями в системе нет.