# Вентиляционные каналы Schiedel — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Вентиляционные каналы Schiedel», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось - из проекта напрямую, вручную, или посчитано (и по какой формуле). В разделе нет физических зон/этажей - одна плоская таблица, как и в самой смете.

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Кладка вентканалов Schiedel | 15,82 мп | Из проекта напрямую - готовая длина кладки вентканалов из спецификации PDF (schiedel_masonry_total_length_m). |
| Вентиляционный канал 2х,36/25 см Schiedel | 24,00 шт | Из проекта напрямую - сумма строк спецификации вентканалов (schiedel_channel_items) с типом «2х». |
| Вентиляционный канал 3х,52/25 см Schiedel | 8,00 шт | Из проекта напрямую - сумма строк спецификации вентканалов (schiedel_channel_items) с типом «3х». |
| Доставка вентканалов | 1,00 маш | Ручное поле - количество рейсов доставки, нет источника в PDF/формуле. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 комплект | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив 3% от суммы прямых затрат раздела до этой строки (114 753,60₽ x 0,03 = 3 442,61₽). |
| Технический надзор | 1,00 - | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - технический надзор по этому разделу нигде не считается отдельной суммой (у Елены тоже 0₽ в реальной смете). |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 - | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): длина кладки вентканалов, количество и типы вентканалов по спецификации.

Ручные поля (по умолчанию, можно менять под проект): количество рейсов доставки.

Вручную поправлено конкретно по этому проекту: ничего - все значения раздела совпали с реальной сметой без ручных правок на листе 01.