# Плиты перекрытия — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Плиты перекрытия», 4 физические заливки: 1-й этаж (основная плита), Кухня/столовая/гостиная, 2-й этаж, Лестница. По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую (цитата спецификации PDF), или посчитано (и по какой формуле), или ручное поле без формулы.

# 1-й этаж (основная плита)

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Монтаж опалубки под плиту | 121.23 м² | Посчитано. Объём бетона плиты по спецификации (25.337 м³) минус объём бетона балок (1.091 м³, тоже готовая строка спецификации), результат делим на толщину плиты (0.2м). |
| Комплект опалубки (аренда) | 121.23 м² | То же количество — арендуется тот же комплект, что монтируется. |
| Доставка/вывоз опалубки | 2 маш | Посчитано. Правило: если площадь опалубки под плитой ≤180 м² — 1 привоз + 1 вывоз (2 машины); если больше — 2 привоза + 2 вывоза (4 машины). Здесь 121.23 м² ≤180, поэтому 2. Порог 180 м² — постоянная величина в калькуляторе. |
| Подача опалубки/арматуры краном | 2 смена | Ручное поле. Формулы нет — проверено на 3 проектах (ТРЦ/АРК/ЮСВ, 8 плит), кран берёт 1 или 2 смены без видимой зависимости от объёма плиты. |
| Расходные материалы опалубки (смазка, звёздочки, трубки) | 1 компл | Строка всегда «1 комплект» — сумма в рублях считается от площади опалубки (121.23 м²) × цена за м² из прайса, но количество в штуках/комплектах фиксированно 1. |
| Монтаж опалубки досок/балок | 37.86 м² | Из проекта. Готовая строка спецификации «опалубка торца плиты + балок» (36.6 м²) плюс готовая строка «опалубка низа балок» (1.26 м², стр.41 спецификации). Ставка за эту работу 0₽ — она сама по себе не оплачивается, но от этой площади считаются фанера и пиломатериал ниже. |
| Фанера ФК 18мм | 28 шт | Посчитано. Площадь опалубки досок/балок ÷ рабочая площадь листа (2.3 м²) + 20% от площади опалубки под плитой ÷ 2.3, всё вместе округляется вверх до целых листов: 37.86/2.3 + 121.23×0.2/2.3 = 16.46+10.54 = 26.99 → 28 листов. Формула сверена с вашей сметой — совпадает на всех 4 плитах. Раньше в калькуляторе сверху добавлялся ещё запас +10 листов «на всякий случай» без обоснования (мы это убрали, теперь запас — отдельное ручное поле, по умолчанию 0, если по факту на какой-то плите запас реально нужен — впишете сами). |
| Пиломатериал опалубки | 1.9 м³ | Посчитано. Площадь опалубки досок/балок × 5% (37.86×0.05=1.893), округление вверх до 0.1 м³ = 1.9. Раньше округления вверх не было вообще (бралось почти сырое число) — починили, теперь как у вас. |
| Изготовление каркаса армирования | 4905.3 мп | Сумма длин всей арматуры плиты (все строки арматуры ниже). Ставка за эту работу 0₽ у обоих. |
| Арматура ф25 | 81.9 мп | Из проекта. Спецификация арматуры Ø25 этой зоны, плюс запас на нахлёст/отходы 5%, итог округляется вверх до целого числа прутков длиной 11.7м. |
| Арматура ф16 | 198.9 мп | То же самое, диаметр 16. Раньше в калькуляторе арматура одного диаметра округлялась вверх до целого прутка ОТДЕЛЬНО по типу элемента (балочная/плитная/доп. армирование) внутри одной плиты — это тратило лишний прут на каждый тип. Починили: теперь округление одно на весь диаметр в пределах плиты, как у вас — совпадает точно. |
| Арматура ф10 | 4504.5 мп | То же самое, диаметр 10, тот же фикс округления. Совпадает точно. |
| Арматура ф6 | 120 мп | То же самое, диаметр 6. |
| Доставка арматуры, металла | 0 маш | Посчитано. Вес арматуры копится по всей коробке дома (не по одной плите), при накоплении 10 тонн — 1 машина, округление вверх. На этой плите отдельно вес ещё не набрал полную машину, отсюда 0 именно тут (машина «выпадет» на той плите/разделе, где вес перевалит за 10т). |
| Бетонирование балок ≤250мм | 19.25 мп | Из проекта, ваша собственная построчная таблица балок. Сумма длин балок высотой ≤250мм: Б4+Б7 (у вас это одна объединённая позиция, 10.4мп) + Б5 (8.85мп). Высоты балок у нас совпадали с вашими с самого начала; 3 длины (Б1.1, Б5, Б6) и состав группы (у вас нет балки Б3, а у нас не было вашей балки Б8) сверили по вашей таблице и вписали вручную — теперь точное совпадение. |
| Бетонирование балок >250мм | 2.17 м³ | То же самое — сумма объёмов балок высотой >250мм по той же сверенной таблице. Точное совпадение. |
| Бетонирование плиты | 24.25 м³ | Посчитано от площади опалубки под плитой × толщину (121.23×0.2=24.25) — формула подтверждена на 8 из 8 реальных плит на 3 проектах. У вас 23.6436 — вы считаете свою площадь вручную по периметру здания, у вас получается немного другое число (~3м² из ~120м², обычная небольшая геометрическая разница, не системная ошибка). |
| Бетон В22,5 (материал) | 28 м³ | Посчитано. (объём бетона плиты 25.337 + объём бетона балок 1.091) × запас 5% = 27.75, округление вверх до целого м³ = 28. Сверено с вашей формулой — совпадает точно. Раньше был баг: объём балок вычитался при расчёте чистого объёма плиты, но не прибавлялся обратно при заказе материала — из-за этого все 4 плиты заказывали на 1 м³ бетона (и 1 рейс доставки) меньше нужного. Починили. |
| Доставка бетона | 4 рейс | Посчитано. Объём бетона с запасом (29.4 м³) ÷ вместимость миксера (9 м³), округление вверх = 4 рейса. Вместимость миксера — постоянная величина в калькуляторе. Совпадает точно. |
| Бетононасос | 1 смена | Ручное поле. Формулы нет, но на 8 из 8 проверенных реальных плит (3 проекта) — всегда ровно 1 смена, это только подсказка, не жёсткое правило. |
| Утепление торца плиты/балок | 67.2 мп | Из проекта. Готовое поле периметра торца плиты из спецификации. У вас 67 мп — вы считаете вручную по своей формуле периметра здания, почти точное совпадение. |
| Утепление низа плиты | 15.49 м² | Из проекта. Готовая площадь по спецификации утепления. Точное совпадение. |
| Пеноплэкс Основа (материал) | 3.33 м³ | Посчитано. Объём ЭППС (торец+низ) с запасом 5%, округление вверх до целой заводской пачки (0.2773 м³). |
| Клей-пена для ЭППС | 4 балл | Посчитано. (площадь утепления торца+балок + площадь утепления низа плиты) ÷ 10 (одного баллона хватает на 10 м²), округление вверх. У вас на этой строке 2 баллона — в вашей формуле здесь используется ТОЛЬКО площадь торца, без площади низа плиты. Проверили на других ваших проектах (АРК, ЮСВ) — там наоборот, площадь низа тоже включена в 3 случаях из 4. Единого правила между проектами нет, у нас низ включён всегда — на этой конкретной плите ТРЦ из-за этого расхождение ровно в 2 раза. |
| Логистика и снабжение | — | Посчитано. 1% от суммы всех строк выше по этой плите. Процент — постоянная величина в калькуляторе. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | — | Посчитано. 3% от суммы всех строк выше по этой плите (другая строка, не путать с «Расходные материалы опалубки» в начале таблицы — это отдельная, более крупная строка норматива по всей плите). |
| Технический надзор | 5000₽ | Ручное поле, но с типовым значением по умолчанию (5000₽) — подтверждено одинаковым на всех 4 плитах ТРЦ, можно поправить вручную под конкретный проект. |
| Заготовительно-складские расходы | — | Всегда 0. Служебная строка, у нас считается только внутренняя себестоимость без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | — | Всегда 0. То же самое. |
| Сметная прибыль | — | Всегда 0. То же самое. |

# Кухня/столовая/гостиная

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Монтаж опалубки под плиту | 28.88 м² | Посчитано, та же формула (объём бетона плиты минус балки, ÷ толщину плиты). Почти точное совпадение (у вас 29.875). |
| Комплект опалубки (аренда) | 28.88 м² | То же количество. |
| Доставка/вывоз опалубки | 2 маш | Посчитано, то же правило порога 180 м² (28.88≤180 → 2 машины). |
| Подача арматуры краном | 1 смена | Ручное поле, см. пояснение выше. |
| Расходные материалы опалубки (смазка, звёздочки, трубки) | 1 компл | Фиксированная строка «1», сумма в рублях от площади опалубки. |
| Монтаж опалубки досок/балок | 5.6 м² | Из проекта, боковая опалубка балки «ребро 50мм» — единственной балки этой зоны. |
| Фанера ФК 18мм | 5 шт | Посчитано, та же формула фанеры, что на 1 этаже. Точное совпадение по формуле (было 15 из-за старого запаса +10, теперь починено). |
| Пиломатериал опалубки | 0.3 м³ | Посчитано, та же формула пиломатериала. |
| Изготовление каркаса армирования | 938.1 мп | Сумма длин всей арматуры этой плиты. Ставка 0₽. |
| Арматура ф10 | 854.1 мп | Из проекта, спецификация зоны, запас 5% и округление до целых прутков. Точное совпадение. |
| Арматура ф6 | 84 мп | То же самое, диаметр 6. Точное совпадение. |
| Бетонирование плиты | 5.78 м³ | Та же формула, что на 1 этаже. Близко к вашим 5.975. |
| Бетонирование балок ≤250мм | 13.65 мп | Из проекта, но частично вручную. Единственная балка зоны «ребро 50мм в теле плиты перекрытия» — в спецификации нет готовой длины этой балки, только объём бетона (0.199 м³) и высота (0.05м, следует из названия строки). Без длины эта строка вообще не считалась (уходила в учёт только материала, без строки работы) — теперь пустое поле длины подсвечивается красным как обязательное для проверки, и длину (13.65) вписали вручную по вашей смете, точное совпадение. |
| Бетон В22,5 (материал) | 7 м³ | Посчитано, та же формула запаса+округления. Точное совпадение. |
| Доставка бетона | 1 рейс | Та же формула. Точное совпадение. |
| Бетононасос | 1 смена | Ручное поле, см. выше. |
| Утепление торца плиты | 10.6 м² | Из проекта, готовое поле периметра торца плиты. У вас 13.15 — здесь у вас единственный случай на весь проект, где длина вычислена в обратную сторону из объёма материала утепления, а не из периметра здания. Разовый случай именно для этой плиты, на других плитах того же проекта так не считается. |
| Пеноплэкс Основа (материал) | 0.28 м³ | Та же формула запаса+округления. |
| Клей-пена для ЭППС | 1 балл | Минимум 1 баллон при небольшой площади — совпадает с вашей цифрой. |
| Логистика и снабжение | — | 1% от суммы строк выше по этой плите. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | — | 3% от суммы строк выше по этой плите. |
| Технический надзор | 5000₽ | Ручное поле с типовым значением — у вас на этой плите пусто (0₽), у нас типовое значение проставлено; сознательно не убирали, это отдельный открытый вопрос (см. ниже). |
| Заготовительно-складские / Накладные / Сметная прибыль | — | Всегда 0, служебные строки. |

# 2-й этаж

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Монтаж опалубки под плиту | 89.625 м² | Та же формула (объём бетона плиты ÷ толщину). Почти точное совпадение (у вас 91.6292). |
| Комплект опалубки (аренда) | 89.625 м² | То же количество. |
| Доставка/вывоз опалубки | 2 маш | Тот же порог 180 м² (89.625≤180 → 2 машины). |
| Подача арматуры краном | 1 смена | Ручное поле. |
| Расходные материалы опалубки | 1 компл | Фиксированная строка «1». |
| Монтаж опалубки досок/балок | 16.19 м² | Из проекта + посчитано. Готовая площадь торца зоны из спецификации (12.16 м²) + боковая опалубка балки БГ-1 (2.575 м², тоже из спецификации) + нижняя опалубка БГ-1 (1.455 м² — длина балки × её ширину, вписано вручную). У вас 14.5375 — по вашей формуле борт и низ балки БГ-1 считаются одной комбинированной цифрой (длина×0.75=3.6375), а не двумя раздельными числами как у нас; один-в-один эту вашу цифру на наши 2 отдельных поля разложить не удалось, оставили как есть. |
| Фанера ФК 18мм | 15 шт | Посчитано, формула фанеры. Точное совпадение (было 25 из-за старого запаса, починено). |
| Пиломатериал опалубки | 0.9 м³ | Посчитано, формула пиломатериала. Близко к вашим 0.8. |
| Изготовление каркаса армирования | 3013.8 мп | Сумма арматуры этой плиты. |
| Арматура ф20 | 23.4 мп | Из проекта, спецификация зоны. Точное совпадение. |
| Арматура ф16 | 128.7 мп | То же самое, тот же фикс округления по прутку (см. 1 этаж). Точное совпадение. |
| Арматура ф10 | 2819.7 мп | То же самое. Точное совпадение. |
| Арматура ф6 | 42 мп | Точное совпадение. |
| Доставка арматуры, металла | 1 маш | Тот же накопительный вес по коробке дома — на этой плите вес перевалил за 10 тонн, отсюда 1 машина именно здесь. |
| Бетонирование плиты | 17.93 м³ | Та же формула (площадь × толщина). Близко к вашим 18.206. |
| Бетонирование балок ≤250мм | 4.85 мп | Из проекта. Единственная балка зоны, высота ≤250мм. Точное совпадение. |
| Бетон В22,5 (материал) | 20 м³ | Формула запаса+округления. Точное совпадение. |
| Доставка бетона | 3 рейс | Та же формула. Точное совпадение. |
| Бетононасос | 1 смена | Ручное поле. |
| Утепление торца плиты/балок | 46.05 мп | Из проекта, готовое поле периметра. У вас 40.1 — своя ручная формула по зданию, тот же паттерн, что и на других плитах (иногда ближе, иногда дальше). |
| Пеноплэкс Основа (материал) | 1.11 м³ | Формула запаса+округления. Точное совпадение. |
| Клей-пена для ЭППС | 1 балл | Минимум 1 баллон — совпадает. |
| Логистика и снабжение | — | 1% от суммы строк выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | — | 3% от суммы строк выше. |
| Технический надзор | 5000₽ | Ручное поле, типовое значение. Точное совпадение. |
| Заготовительно-складские / Накладные / Сметная прибыль | — | Всегда 0. |

# Лестница

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Монтаж опалубки под плиту | 23.5 м² | Та же формула. Точное совпадение. |
| Комплект опалубки (аренда) | 23.5 м² | То же количество. |
| Доставка/вывоз опалубки | 2 маш | Тот же порог 180 м². |
| Подача арматуры краном | 1 смена | Ручное поле. |
| Расходные материалы опалубки | 1 компл | Фиксированная строка «1». Точное совпадение по рублям. |
| Монтаж опалубки досок/балок | 3.89 м² | Из проекта, готовая площадь торца зоны (балок на этой плите нет вообще). |
| Фанера ФК 18мм | 4 шт | Посчитано, формула фанеры. Точное совпадение (запас починен). |
| Пиломатериал опалубки | 0.2 м³ | Формула пиломатериала. Разница — от площади опалубки (3.89 у нас vs 4.85 у вас). |
| Изготовление каркаса армирования | 760.5 мп | Сумма арматуры зоны. |
| Арматура ф10 | 760.5 мп | Из проекта. Точное совпадение. |
| Бетонирование плиты | 4.7 м³ | Точное совпадение. |
| Бетон В22,5 (материал) | 5 м³ | Формула запаса+округления. Точное совпадение. |
| Доставка бетона | 1 рейс | Точное совпадение. |
| Бетононасос | 1 смена | Ручное поле. |
| Утепление торца плиты | 20.2 м² | Из проекта, готовое поле периметра. Почти точное совпадение (у вас 19.4, своя формула). |
| Пеноплэкс Основа (материал) | 0.55 м³ | Формула запаса+округления. Точное совпадение. |
| Клей-пена для ЭППС | 1 балл | Совпадает. |
| Логистика и снабжение | — | 1% от суммы строк выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | — | 3% от суммы строк выше. |
| Технический надзор | 5000₽ | Ручное поле — у вас на этой плите пусто (0₽), тот же открытый вопрос, что на кухне. |
| Заготовительно-складские / Накладные / Сметная прибыль | — | Всегда 0. |

# Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): объёмы бетона плиты и балок по каждой зоне, вся спецификация арматуры (по диаметрам и зонам), площади/объёмы утепления, периметр торца плиты, площадь опалубки под плитой и торца+балок, длины/объёмы отдельных балок по вашей собственной построчной таблице (сверена и вписана вручную для 1 этажа).

Реально ручные поля — формулы для них нет: кран/насос (смены — подтверждено на 8 из 8 реальных плит, но без формулы, только подсказка), запас фанеры сверх расчёта (теперь отдельное поле по плите, по умолчанию 0), технадзор (типовое значение по проекту, можно поправить).

Постоянные величины в калькуляторе (одинаковые для всех проектов): запас арматуры/бетона/ЭППС — 5%, длина прутка арматуры — 11.7м, рабочая площадь листа фанеры — 2.3 м², толщина доски опалубки — 0.05м, доля площади под плитой на некратные места фанеры — 20%, вместимость миксера бетона — 9 м³, объём заводской пачки ЭППС — 0.2773 м³, покрытие одного баллона клей-пены — 10 м², порог высоты «балка ≤/>250мм» — 250мм, порог площади для доставки опалубки — 180 м² (2 машины / 4 машины), вместимость машины доставки металла — 10 тонн, ставка технадзора по умолчанию — 5000₽, логистика — 1% от суммы плиты, расходные материалы/амортизация — 3% от суммы плиты.

Открытые вопросы (не наши ошибки, а реальные расхождения методики):

Клей-пена, включение площади низа плиты. У нас в формуле низ плиты учитывается всегда; на

этом проекте (все 4 плиты) вы его не учитываете, а на 2 других ваших проектах (АРК — обе плиты,    ЮСВ — 1 плита) учитываете. Правило разное от проекта к проекту, не выводится в одну формулу —    расходится ровно вдвое конкретно на 1 этаже этого проекта (4 балл vs 2).

Опалубка досок/балок 2 этажа (балка БГ-1). Ваша формула даёт борт+низ балки одной

комбинированной цифрой, у нас это два отдельных числа — не разложить один-в-один без потери    точности в одну или другую сторону.

Периметр торца плиты. У нас всегда готовое поле из спецификации, у вас — своя формула по

периметру здания на каждой плите отдельно; иногда почти точно совпадает (1 этаж, лестница),    иногда расходится сильнее (2 этаж, кухня).

Технадзор на кухне и лестнице — у вас 0₽ на этих 2 плитах (на 1/2 этаже — 5000₽ как везде),

у нас типовое значение стоит на всех 4 плитах. Не убирали намеренно — открытый вопрос методики,    ждём вашего решения.