# Плоская кровля — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Кровельное покрытие», один непрерывный список строк (в отличие от плит/стен здесь нет деления на отдельные зоны/заливки). Порядок строк ниже — тот же, что в вашей смете, строка в строку. По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую (готовая цифра из спецификации PDF), или посчитано (и по какой формуле), или ручное поле без формулы (обычно — из КП поставщика).

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Подготовка основания под пароизоляцию | 131.075 м² | Из проекта. Площадь кровли — сумма площадей всех зон кровли по вашей таблице зон (готовые цифры из спецификации PDF). Ставка 0₽ — строка только для структуры сметы. |
| Пароизоляция основания плёнкой ПВХ (работа) | 131.075 м² | Та же площадь кровли. Цена работы — по прайсу (77₽/м²). |
| Плёнка пароизоляция ТехноНИКОЛЬ (материал) | 300 м² (2 рулона) | Посчитано. Площадь кровли × 1.15 (запас на нахлёст, постоянный коэффициент) = 150.74м², округление вверх до рулона (150м²/рул) = 2 рулона. |
| Утепление кровельного покрытия ЭППС (работа) | 131.075 м² | Та же площадь кровли. Цена — комбинированная ставка на все слои утепления сразу (770₽/м²). |
| Утеплитель ЭППС CARBON ECO 100мм | 27.1 м³ | Посчитано. Площадь кровли × толщину слоя (0.2м, это 2 слоя по 100мм) × запас 1.03 = 27.0м³, округление вверх до целых заводских пачек (~0.273м³) = 27.1м³. |
| Утеплитель ЭППС CARBON ECO 50мм | 3.29 м³ | Ручное поле (по КП поставщика), округлено вверх до целых заводских пачек. Готовой цифры в PDF нет — не все проекты вообще имеют этот слой. |
| Утеплитель SLOPE 2,1% (плиты A) | 2.04 м³ | Ручное поле (по КП поставщика), округлено вверх до целых пачек. Разуклонка — расчёт монтажной организации, не архитектурный PDF. |
| Утеплитель SLOPE 2,1% (плиты B) | 3.56 м³ | То же самое, другой типоразмер плит. |
| Утеплитель SLOPE 4,2% (плиты J) | 0.87 м³ | То же самое. |
| Утеплитель SLOPE 4,2% (плиты K) | 0.82 м³ | То же самое. |
| Укладка ЦСП в 2 слоя (24мм) | 21.28 м² | Из проекта. Площадь эксплуатируемой зоны кровли под стяжкой ЦСП, готовая цифра из спецификации PDF («Сборная стяжка из двух листов АЦЛ (ЦСП) 21.28м² 2шт»). Строка добавлена 2026-08-24 — раньше этого узла в калькуляторе не было вообще. Не у каждого проекта есть эта зона — если её нет, всех 4 строк ЦСП/геотекстиля/стеклохолста ниже просто не будет. |
| Цементно-стружечная плита (ЦСП), материал | 12 шт | Посчитано. Площадь зоны × 2 слоя ÷ площадь листа (3.84м²) = 11.08, округление вверх = 12 листов. |
| Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ Кровля 150 (под стяжку) | 100 м² (1 рулон) | Посчитано. Площадь зоны (21.28м²) округляется вверх до рулона (100м²/рул) = 1 рулон. |
| Стеклохолст ТехноНИКОЛЬ 100 г/м² | 400 м² (1 рулон) | То же самое, рулон 400м². |
| Укладка ПВХ Мембраны (работа) | 131.075 м² | Та же площадь кровли, что и в начале таблицы. |
| Монтаж примыкания кровли из ПВХ мембраны | 131.865 мп | Из проекта. Сумма длин примыканий к парапетам и стенам/вентканалам по всем зонам кровли (готовые цифры из спецификации). |
| Монтаж планки примыкания | 131.865 мп | Та же длина примыканий. Ставка 0₽ — строка добавлена 2026-08-24 для полноты структуры сметы (раньше у нас её не было вообще, хотя у вас она есть). |
| Рейка прижимная алюминиевая 3м | 132 мп | Посчитано. Длина примыканий ÷ 3м (длина рейки), округление вверх до целых реек = 44 рейки × 3м = 132мп. |
| Рейка краевая алюминиевая 3м | 132 мп | То же самое. |
| Мембрана Logicroof V-RP (материал) | 6 рул | Посчитано геометрически (не из готовой спецификации — проверили 2026-08-24: ваша готовая цифра спецификации даёт 5 рулонов, а по факту вы заказываете 6, ровно как наш геометрический расчёт; используем его). Площадь неэксплуатируемых зон×1.15 + их примыкания×1.1 = 248.86м², округление вверх до рулонов (42м²/рул) = 6. |
| Мембрана Logicroof V-GR (материал, эксплуатируемая кровля) | 1 рул | Из проекта. Готовая площадь из спецификации (29.9м²) — починено 2026-08-24: раньше считали геометрически (46.92м², выходило 2 рулона вместо верного 1), теперь для V-GR берём готовое число спецификации напрямую. |
| Аэратор кровельный | 5 шт | Ручное поле (по КП поставщика). В PDF аэраторы нигде не упоминаются — не все проекты их используют. |
| Установка воронки парапетной | 4 шт | Из проекта. Готовое количество из спецификации. |
| Установка воронки кровельной (внутренний водосток, с обогревом) | 2 шт | Из проекта. Готовое количество из спецификации. |
| Устройство внутреннего водостока (ПВХ Ф110мм) | 7 мп | Посчитано (ориентировочно). Количество воронок внутреннего водостока × высота стояка на одну воронку (ручное поле — высота стояка «ориентировочно», её нет в PDF). |
| Подъём материалов автокраном | 1 смена | Ручное поле. Формулы нет, вписывается по факту организации подъёма на площадке. |
| Логистика и снабжение | — | Посчитано. 2% от суммы всех строк выше по разделу. Процент подтверждён вашей же формулой (`=SUM(...)/100*2`), совпадает точно. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | — | Посчитано. 3% от суммы всех строк выше. Тоже подтверждено вашей формулой, совпадает точно. |
| Вывоз мусора с объекта | 3 маш | Постоянная величина. Проверено — одинаково (3 машины) на всех 3 реальных проектах, не зависит от площади кровли. |
| Технический надзор | 10 000₽ | Постоянная величина (можно поправить вручную). Подтверждено на 2 из 3 реальных проектов (ТРЦ/ЮСВ — 10000₽, АРК — 5000₽, единичное отклонение). |
| Заготовительно-складские расходы | — | Всегда 0. Служебная строка — проверили на 3 проектах, у вас она везде пустая/0₽ (кроме редких единичных случаев с ручным числом), формулы процентом здесь нет. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | — | Всегда 0. Служебная строка, считаем только внутреннюю себестоимость без клиентской наценки. |
| Сметная прибыль | — | Всегда 0. То же самое. |

# Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): площадь кровли и длина примыканий по зонам, площадь зоны под ЦСП-стяжкой, количество воронок (парапетных и внутренних), готовая площадь мембраны V-GR для эксплуатируемой зоны.

Реально ручные поля — данных в PDF нет, всегда по КП поставщика: объёмы ЭППС 50мм и всех 4 типов SLOPE-плит (A/B/J/K), количество аэраторов, ориентировочная высота стояка внутреннего водостока, смены автокрана. Ни один из этих пунктов не выводится формулой ни на одном из 3 проверенных реальных проектов — это подтверждённая практика, не пробел в парсере.

Постоянные величины в калькуляторе (одинаковые для всех проектов): запас плёнки пароизоляции 15%, толщина основного слоя ЭППС 0.2м (2×100мм) с запасом 3%, длина рейки 3м, вывоз мусора — 3 машины, технадзор — 10 000₽ по умолчанию, логистика — 2% от суммы раздела, расходные материалы — 3% от суммы раздела.

# Что починили 2026-08-24 (для контекста)

Цена мембраны V-RP/V-GR была в 42 раза ниже нужной (цена «за м²» из прайса подставлялась

как «цена за рулон» без умножения на площадь рулона) — самый крупный денежный баг раздела.

Стяжка ЦСП (укладка, плита, геотекстиль, стеклохолст под ней) — раньше этого узла не было в

калькуляторе вообще, хотя такие проекты у вас встречаются регулярно.

Площадь мембраны V-GR — раньше считалась геометрически и завышала на 1 лишний рулон, теперь

берётся готовой из спецификации.

2 фантомные строки геотекстиля («по площади кровли» и «по периметру парапета») — считались

всегда, даже если в спецификации проекта геотекстиля вообще нет (как у вас на этом проекте, кроме    строки под ЦСП-стяжкой) — убраны.

«Монтаж планки примыкания» — у вас в смете есть, у нас не было вообще — добавили нулевой

строкой.

Порядок строк — сверили построчно с вашей сметой, поправили одну перестановку (геотекстиль

и стеклохолст под ЦСП-стяжкой были в обратном порядке).

Заготовительно-складские расходы — считались как 3% от материальной базы, хотя у вас (и в

других наших калькуляторах) эта строка всегда 0₽ — починили.

# Открытый вопрос

Цена ЦСП (плита 2388₽/шт, работа 900₽/м²) — в вашем текущем прайс-листе цены на эти позиции нет вообще (ни одной строки), поэтому взяты цифры из вашей же старой сметы ТРЦ как единственный доступный ориентир — они могут быть устаревшими. Если пришлёте актуальную цену — заменим.