# Вентиляционные каналы Schiedel — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Вентиляционные каналы Schiedel», один непрерывный список строк. Порядок строк ниже — тот же, что в вашей смете, строка в строку (у вас есть ещё строка «Логистика, и снабжение» — у нас её нет, см. открытый вопрос ниже, остальной порядок совпадает). По каждой строке: число и откуда оно взялось.

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Кладка вентканалов Schiedel | 9.8 мп | Из проекта. Готовая общая длина/высота кладки вентканалов из спецификации PDF («высота вентканалов общая 4,9п.м+4,9п.м=9,8п.м»). Точное совпадение с вашей сметой. |
| Вентиляционный канал 1х, 20/25 см | 15 шт | Из проекта, но под вопросом. Сумма строк спецификации PDF с типом «1х». В PDF-спецификации (лист 40) прямо написано 15шт — но в вашей смете эта же позиция стоит 21шт. Числа зеркальные с соседней строкой (2х). Отправила вам отдельный вопрос, что из двух источников верное — пока не меняла, взяла то, что в самой PDF-спецификации. |
| Вентиляционный канал 2х, 36/25 см | 21 шт | Та же ситуация зеркально: в PDF — 21шт, у вас в смете — 15шт. См. вопрос выше. |
| Доставка вентканалов | 1 маш | Ручное поле. Формулы нет — количество рейсов вписывается вручную, как и во всех остальных разделах. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1 комплект | Посчитано. 3% от суммы строк выше (кладка+блоки+доставка). Ставка не подтверждена как единая — на 3 реальных проектах у вас получалось по-разному (АРК 4%, ЮСВ 3%, у вас на этом проекте — около 7%), взяли 3% как наиболее частое значение, открытый вопрос. |
| Технический надзор | 0₽ | Всегда 0 для этого раздела — проверено на 3 реальных проектах, эта строка здесь никогда не встречается ни с каким числом (в отличие от других разделов, где она обычно 10 000₽). |
| Заготовительно-складские расходы | — | Всегда 0. Служебная строка. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | — | Всегда 0. То же самое. |
| Сметная прибыль | — | Всегда 0. То же самое. |

# Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): длина кладки вентканалов, количество каналов по типам (1х/2х) — но по количеству каналов есть прямое противоречие с вашей сметой, см. открытый вопрос.

Реально ручные поля: количество рейсов доставки — формулы нет, как и в остальных разделах.

Постоянные величины в калькуляторе: расходные материалы — 3% от суммы строк раздела (не подтверждено как единая ставка на всех проектах).

# Открытые вопросы

Количество вентканалов 1х/2х зеркальное между PDF-спецификацией (15/21) и вашей сметой

(21/15) — отправила вам отдельное сообщение с деталями, ждём ответа, какое число верное.

Строка «Логистика, и снабжение» — есть в вашей смете (7 164₽), но её нет ни у нас, ни у АРК,

ни у ЮСВ. Похоже на разовый случай именно этого проекта, не стали заводить как обязательную    строку — если нужно, подскажите.

Ставка «Расходные материалы» — не единая на 3 проектах (4% / 3% / ~7%), взяли 3% по

умолчанию.