# Земляные работы — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Земляные работы», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле).

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Вынос осей фундамента, котлована на участок | 1,00 смена | Фиксированное значение, не зависит от проекта. |
| Механизированная разработка грунта, Экскаватор JCB | 3,00 смены | Посчитано. Площадь котлована из проекта (322.5 м²) x глубина котлована (0.5м, ручное поле) / производительность экскаватора (80 м3/смену) = 2.02 -> округление вверх = 3. |
| Разработка грунта вручную | 44,09 м3 | Посчитано, из двух частей. (1) Доработка дна: площадь котлована (322.5 м²) x глубина ручной доработки (0.08м, ручное поле) = 25.8 м3. (2) Доработка траншей: по каждому маршруту - длина маршрута (из проекта) x коэффициент глубины по типу сети (ручное поле) x ширина траншеи (0.4м): К1 51.209м x 0.2 x 0.4 = 4.097; К2 14.5м x 0.2 x 0.4 = 1.16; водопровод 12.61м x 1.6 x 0.4 = 8.07; электрокабель 20.69м x 0.6 x 0.4 = 4.966. Сумма = 18.293 м3. Итого 25.8 + 18.293 = 44.093 м3. |
| Укладка геотекстиля | 340,00 м2 | Вручную поправлено. Готовая строка спецификации PDF даёт 320 м² - но это не то число, которое реально использует Елена: у неё своя пересчитанная площадь котлована по чертежу (330.048 м², формула по размерам из плана), округлённая вверх до 340. Заменили найденное значение на её результат. |
| Геотекстиль Дорнит 300 г.м2 (100м2) | 400,00 м2 | Посчитано. Площадь геотекстиля из проекта (320 м², готовая строка спецификации) x коэффициент нахлеста полотен (1.1) = 352 м2 -> делится на площадь одного рулона (100 м²), округление вверх до целых рулонов: 352 / 100 = 3.52 -> 4 рулона x 100 = 400 м2. |
| Отсыпка дна котлована, засыпка под плитой песком с трамбованием | 160,00 м3 | Посчитано, из двух частей. (1) Песок под дно: объём из спецификации (96.6 м3, готовая строка PDF) x компакция (1.3) = 125.58 м3. (2) Песок в траншеях: ручная доля траншей (18.293 м3, см. выше) x компакция (1.3) = 23.781 м3. Запас песка (ручное поле) = 0 для этого проекта. Итого 125.58 + 23.781 + 0 = 149.361 -> округление вверх до кратности машины (20 м3) = 160 м3. |
| Песок строительный | 160,00 м3 | Та же цифра, что и отсыпка дна (см. выше) - это один и тот же объём песка, просто отдельная строка на сам материал. |
| Перемещение песка вручную | 160,00 м3 | Та же цифра, что и отсыпка дна - это работа по перемещению того же объёма песка. |
| Закладка технологических входов коммуникаций до границы дома | 115,00 мп | Из проекта напрямую - готовая длина по спецификации, без пересчёта. |
| Материалы для устройства входов коммуникаций | 115,00 мп | Та же цифра, что и закладка входов (см. выше). |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 (комплект) | Посчитано. 3% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела ВЫШЕ этой (материалы+работа, без учёта самих расходников): 756 730 ₽ x 3% = 22 702 ₽. |
| Технический надзор | 1,00 (-) | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): площадь котлована (322.5 м², сама используется частично — см. ниже), площадь геотекстиля (320 м²), объём песка под основание (96.6 м3), длины маршрутов траншей (К1/К2/водопровод/электрокабель), длина входов коммуникаций (115 мп).

Ручные поля (лист 01-1, можно менять под проект): глубина котлована (0.5м — используется и для смен экскаватора, и как база для доработки дна), глубина ручной доработки дна (0.08м), коэффициенты глубины траншей по типу сети (К1=0.2, К2=0.2, водопровод=1.6, электрокабель=0.6), коэффициент нахлеста геотекстиля (1.1), запас песка (0 для этого проекта), норматив расходных материалов (3%).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту (лист 01, поверх найденного): площадь укладки геотекстиля (340 м² вместо готовой строки спецификации 320 м² — Елена считает по своей геометрии котлована, не по спецификации); запас песка на листе 01-1 (0 вместо справочного значения 20 — в реальной формуле Елены для этого проекта резерв не прибавляется).