# Фундаментная плита — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Устройство фундаментной плиты», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле). Числа отформатированы так же, как в самой смете (2 знака после запятой, запятая-разделитель) для точного визуального совпадения.

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Монтаж опалубки из пиломатериалов для отбортовки плиты | 23,58 м2 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF ("Площадь опалубки"). |
| Фанера ФК 1,52 * 1,52 толщиной 18 мм | 11,00 шт | Посчитано. Площадь опалубки (23.58 м²) x запас на некратные листы (1.05) / площадь листа фанеры (1.52 x 1.52 = 2.3104 м²) = 10.72 -> округление вверх = 11 листов. |
| Пиломатериал обрезной хвойных пород ГОСТ | 1,18 м3 | Посчитано. Площадь опалубки (23.58 м²) x толщина бруса (0.05м) = 1.179 м3. |
| Монтаж мембраны PLANTER стандарт | 320,00 м2 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF ("Профилированная мембрана PLANTER"). |
| Planter Standard Технониколь | 9,00 рул | Посчитано. Площадь мембраны (320 м²) x коэффициент нахлеста полотен (1.1) = 352 м² / площадь одного рулона (40 м²) = 8.8 -> округление вверх = 9 рулонов. |
| PLANTERBAND 10м х 10см | 36,00 шт | Посчитано. 4 шт скотча на каждый рулон мембраны (постоянный норматив): 9 рулонов x 4 = 36 шт. |
| Укладка ЭППС 50мм под плитой | 270,00 м2 | Посчитано. Объём ЭППС 50мм под плитой из проекта (13.5 м3, готовая строка спецификации PDF) / толщина плиты утеплителя (0.05м) = 270 м2. |
| Устройство и монтаж термовставок 50+100 мм | 22,00 мп | Из проекта напрямую - готовая общая длина термовставок из спецификации PDF (в PDF одна общая длина на обе толщины 50 и 100мм, отдельно не разбивается). |
| Пеноплэкс ГЕО 50 мм под плитой | 14,44 м3 | Посчитано, из двух частей. (1) Материал под плитой: объём из проекта (13.5 м3) x запас (1.05) = 14.175 м3. (2) Материал термовставок 50мм: спецификационный объём (0.2 м3) x запас (1.05) = 0.21 м3. Сумма = 14.385 м3 -> округление вверх до кратности упаковки (0.2776 м3): 14.385 / 0.2776 = 51.82 -> 52 упаковки x 0.2776 = 14.4352 м3. |
| Материал термовставок 100 мм | 0,56 м3 | Посчитано. Спецификационный объём (0.4 м3) x запас (1.05) = 0.42 м3 -> округление вверх до кратности упаковки (0.2776 м3): 0.42 / 0.2776 = 1.51 -> 2 упаковки x 0.2776 = 0.5552 м3. |
| Подача арматуры автокраном | 1,00 смена | Ручное поле (лист 01-1). Типовое значение по справочнику - 0, для этого проекта исправлено на 1 (проверено по реальной смете Елены). |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования фундаментной плиты из арматуры | 8627,10 мп | Техническая сумма для отображения (цена этой строки всегда 0, деньги считаются по арматуре ниже построчно) - сумма длин всех арматурных позиций с запасом на резку. |
| A500 ф16 | 222,30 мп | Посчитано. Длина по спецификации (205 мп) x запас на резку (1.05) = 215.25 мп -> округление вверх до кратности длины прута (11.7м): 215.25 / 11.7 = 18.4 -> 19 прутьев x 11.7 = 222.3 мп. |
| A500 ф12 | 6399,90 мп | Посчитано. Две позиции спецификации объединены (сетка 5950 мп + арм. сетка термовставок 138 мп) = 6088 мп x запас на резку (1.05) = 6392.4 мп -> округление вверх до кратности длины прута (11.7м): 6392.4 / 11.7 = 546.4 -> 547 прутьев x 11.7 = 6399.9 мп. |
| A500 ф10 | 1836,90 мп | Посчитано. Длина по спецификации (1747 мп) x запас на резку (1.05) = 1834.35 мп -> округление вверх до кратности длины прута (11.7м): 1834.35 / 11.7 = 156.8 -> 157 прутьев x 11.7 = 1836.9 мп. |
| A240 ф6 | 168,00 мп | Посчитано. Длина по спецификации (158 мп) x запас на резку (1.05) = 165.9 мп -> округление вверх до кратности длины прута (6.0м): 165.9 / 6.0 = 27.65 -> 28 прутьев x 6.0 = 168 мп. |
| Доставка арматуры, металла | 1,00 маш | Посчитано (box-калькулятор). Общий вес арматуры и термовставок (14 854.5 кг) / вместимость машины (10 000 кг) -> итог 1 машина. |
| Бетонирование фундаментной плиты в опалубке бетоном В22,5 (М300) | 81,00 м3 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF ("Проектный объём бетона"). |
| Бетон марки В22,5 (М300) | 85,50 м3 | Посчитано. Проектный объём (81 м3) x запас на потери при заливке (1.05) = 85.05 м3 -> округление вверх до шага 0.5 м3 = 85.5 м3. |
| Доставка бетона до объекта | 10,00 рейсов | Посчитано. Объём бетона (85.5 м3) / объём миксера (9 м3/рейс, ручное поле) = 9.5 -> округление вверх = 10 рейсов. |
| Работа бетононасоса 32м + гаситель | 1,00 смена | Ручное поле (лист 01-1). |
| Демонтаж опалубки после завершения бетонирования | 23,58 м2 | Та же площадь, что и монтаж опалубки (см. выше). |
| Логистика и снабжение | 1,00 (-) | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). 2% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 (комплект) | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). 3% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела выше. |
| Технический надзор | 1,00 (-) | Ручное поле (лист 01-1), фиксированная сумма 5000 ₽. |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 (-) | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): площадь опалубки бортов (23.58 м²), площадь мембраны PLANTER (320 м²), объём ЭППС 50мм под плитой (13.5 м3), длина термовставок (22 мп), объёмы материала термовставок 50/100мм (0.2/0.4 м3), проектный объём бетона (81 м3), длины арматуры по спецификации (все 4 диаметра).

Ручные поля (лист 01-1, можно менять под проект): запас на резку арматуры (1.05), запас на потери бетона (1.05), объём миксера бетона (9 м3), нормативы логистики (2%) и расходных материалов (3%), техническое надзорное вознаграждение (5000 ₽).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту (лист 01-1, поверх найденного): подача арматуры автокраном (1 смена вместо справочного умолчания 0 — подтверждено по реальной смете Елены).