# Гидроизоляция, утепление бортов плит — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Гидроизоляция, утепление бортов плит», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле).

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Гидроизоляция фундаментной плиты битумной мастикой в 2 слоя | 23,58 м2 | Из проекта напрямую - площадь опалубки бортов фундаментной плиты, используется как заменитель площади гидроизоляции (в PDF нет отдельной готовой строки под гидроизоляцию, по методике так и берётся). |
| Праймер битумный AquaMast, 18 л | 1,00 шт | Посчитано. Площадь (23.58 м²) x расход праймера (0.3 л/м²) = 7.074 л -> округление вверх до кратности канистры (18 л): 7.074 / 18 = 0.39 -> 1 шт. |
| Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов AquaMast, 18 кг | 3,00 шт | Посчитано. Площадь (23.58 м²) x расход мастики (1 кг/м²/слой) x количество слоёв (2) = 47.16 кг -> округление вверх до кратности ведра (18 кг): 47.16 / 18 = 2.62 -> 3 шт. |
| Утепление торца/борта фундаментной плиты ЭППС 100 мм | 17,50 м2 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF ("Площадь утепления торцов"). |
| Пеноплэкс ГЕО 100 мм | 1,94 м3 | Посчитано. Площадь (17.5 м²) x толщина (0.1м) x запас (1.05) = 1.8375 м3 -> округление вверх до кратности упаковки (0.2776 м3): 1.8375 / 0.2776 = 6.62 -> 7 упаковок x 0.2776 = 1.9432 м3. |
| Клей-пена для ЭППС | 2,00 баллон | Посчитано. Утепляемая площадь (17.5 м², ЭППС 50мм у этого проекта нет) / покрытие одного баллона (10 м²) = 1.75 -> округление вверх = 2 баллона (минимум 1 баллон по нормативу). |
| Логистика и снабжение | 1,00 (-) | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). 2% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела выше: 46 547 ₽ x 2% = 930.94 ₽. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 (комплект) | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). 3% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела выше: 46 547 ₽ x 3% = 1 396.41 ₽. |
| Технический надзор | 1,00 (-) | Ручное поле, по умолчанию 0 ₽ (строка добавлена в калькулятор 2026-08-26 - раньше отсутствовала вообще, у Елены в реальной смете эта строка тоже всегда пустая/0 во всех проверенных проектах). |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 (-) | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): площадь гидроизоляции/опалубки бортов (23.58 м²), площадь утепления торцов ЭППС 100мм (17.5 м²).

Ручные поля (по умолчанию, можно менять под проект): расход праймера (0.3 л/м²), расход мастики (1 кг/м²/слой, 2 слоя), запас на потери ЭППС (1.05), покрытие баллона клей-пены (10 м²), нормативы логистики (2%) и расходных материалов (3%), технический надзор (0 ₽).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту: не потребовалось - все поля этого раздела на типовых значениях.