# Стены и перемычки — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Внешние и внутренние несущие стены, перемычки над проёмами», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле). Раздел разбит на 4 зоны: 1-й этаж, 2-й этаж, парапет, обкладка вентканалов.

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Устройство лесов, подмостей для кладки, демонтаж лесов | 1,00 компл | Ручное поле, по умолчанию 1. |
| Пиломатериал для устройства лесов | 1,00 м3 | Ручное поле, по умолчанию 1. |
| 1-й этаж |  |  |
| Гидроизоляция поверхности под первый ряд блоков | 39,56 м2 | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («Гидроизоляция отсечная, битумсодержащая», только несущие стены, перегородки исключены). |
| Кладка внешних, внутренних стен из газобетонных блоков | 109,35 м3 | Посчитано. Чистый проектный объём кладки = сумма объёмов блоков по спецификации: D400 (78.95 м3) + D500 (30.4 м3) = 109.35 м3. Работа считается по чистому объёму, без запаса. |
| Газобетонный блок D400 600х400х250 (материал) | 83,85 м3 | Посчитано. Чистый объём (78.95 м3) x запас (1.05) = 82.9 м3 -> округление вверх до кратности поддона (2.15 м3): 82.9 / 2.15 = 38.56 -> 39 поддонов x 2.15 = 83.85 м3. |
| Газобетонный блок D500 600х250х250 (материал) | 32,40 м3 | Посчитано. Чистый объём (30.4 м3) x запас (1.05) = 31.92 м3 -> округление вверх до кратности поддона (1.8 м3): 31.92 / 1.8 = 17.73 -> 18 поддонов x 1.8 = 32.4 м3. |
| Резка блока под перемычку (U-блок) | 39,00 шт | Посчитано. Общая длина перемычек в U-блоке из проекта (23.4 мп) / длина стандартного блока (0.6м) = 39 -> округление вверх до целых блоков. |
| Монтажный клей для блоков 25 кг | 138,00 мешок | Посчитано. Чистый объём кладки (109.35 м3) x расход клея (1.2 мешка/м3) x запас (1.05) = 137.79 -> округление вверх = 138 мешков. |
| Пескобетон (ЦПС) М300 40 кг | 38,00 шт | Из проекта/расчёт по площади отсечной гидроизоляции - справочная позиция, объём песко-бетона под первый ряд блоков. |
| Штробление блоков под доп. усиление | 1235,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф10 А500С армирование кладки»). Справочная позиция (цена всегда 0), та же длина, что и в закупке арматуры ниже. |
| A500 ф10 (армирование кладки) | 1298,70 мп | Посчитано. Длина по спецификации (1235 мп) x запас на резку (1.05) = 1296.75 мп -> округление вверх до кратности прута (11.7м): 1296.75 / 11.7 = 110.83 -> 111 прутьев x 11.7 = 1298.7 мп. |
| Доставка блоков, смеси | 4,00 маш | Посчитано. Закупочный объём блоков зоны (D400 83.85 + D500 32.4 = 116.25 м3) / вместимость машины (32 м3) = 3.63 -> округление вверх = 4 машины. |
| Разгрузка блоков, смеси манипулятором | 4,00 маш | То же количество машин, что и доставка (см. выше). |
| Перемещение блоков, смеси автокраном 25 т | 2,00 смена | Посчитано. Закупочный объём (116.25 м3) / грузоподъёмность крана за смену -> округление вверх = 2 смены. |
| Изготовление и монтаж каркаса армирования перемычек | 230,70 мп | Техническая сумма для отображения (цена строки всегда 0) - сумма длин арматуры перемычек с запасом на резку. |
| A500 ф12 (перемычки) | 128,70 мп | Посчитано. Длина по спецификации (115.99 мп) x запас (1.05) = 121.79 мп -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 11 прутьев x 11.7 = 128.7 мп. |
| A240 ф6 (перемычки) | 102,00 мп | Посчитано. Длина по спецификации (91.89 мп) x запас (1.05) = 96.48 мп -> округление вверх до кратности прута (6.0м) = 17 прутьев x 6.0 = 102 мп. |
| Бетонирование перемычек в U-блоке | 23,40 мп | Из проекта напрямую - общая длина перемычек в U-блоке по спецификации PDF. |
| Бетон марки В22,5 (М300) (перемычки) | 1,00 м3 | Посчитано. Объём бетона перемычек (0.24 м3) x запас (1.05) = 0.252 -> округление вверх до минимального заказа (1 м3). |
| Доставка бетона до объекта (перемычки) | 1,00 рейс | Один рейс на минимальный заказ бетона. |
| Перенос, подъём бетона вручную (перемычки) | 1,00 м3 | Ручное поле. |
| 2-й этаж |  |  |
| Кладка внешних, внутренних стен из газобетонных блоков | 13,44 м3 | Посчитано. Чистый проектный объём = объём блока D400 по спецификации, 13.44 м3. |
| Газобетонный блок D400 600х400х250 (материал) | 15,05 м3 | Посчитано. Чистый объём (13.44 м3) x запас (1.05) = 14.11 м3 -> округление вверх до кратности поддона (2.15 м3): 14.11 / 2.15 = 6.56 -> 7 поддонов x 2.15 = 15.05 м3. |
| Монтажный клей для блоков 25 кг | 17,00 мешок | Посчитано. Чистый объём (13.44 м3) x расход (1.2 мешка/м3) x запас (1.05) = 16.93 -> округление вверх = 17 мешков. |
| Штробление блоков под доп. усиление | 152,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф10 А500С армирование кладки», 2-й этаж). Справочная позиция, та же длина, что и в закупке арматуры ниже. |
| A500 ф10 (армирование кладки) | 163,80 мп | Посчитано. Длина по спецификации (152 мп) x запас (1.05) = 159.6 мп -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 14 прутьев x 11.7 = 163.8 мп. |
| Доставка блоков, смеси (совместно с парапетом+вентканалами) | 2,00 маш | Посчитано. Закупочный объём объединённой партии верхних зон (2 этаж 15.05 + парапет 25.8 + обкладка вентканалов 3.6 = 44.45 м3) / вместимость машины (32 м3) = 1.39 -> округление вверх = 2 машины. |
| Разгрузка блоков, смеси манипулятором (совместно с парапетом+вентканалами) | 2,00 маш | То же количество машин, что и доставка (см. выше). |
| Перемещение блоков, смеси автокраном 25 т | 1,00 смена | Посчитано, аналогично 1 этажу. |
| Парапет + вентканалы |  |  |
| Кладка внешних, внутренних стен из газобетонных блоков (парапет) | 22,74 м3 | Посчитано. Чистый проектный объём = объём блока D400 по спецификации парапета, 22.74 м3. |
| Обкладка дымохода и вентканалов 150 мм (работа) | 11,47 м2 | Посчитано. Объём обкладки вентканалов по спецификации (1.72 м3) / толщина блока (0.15м) = 11.4667 м2. |
| Газобетонный блок D400 600х400х250 (материал, парапет) | 25,80 м3 | Посчитано. Чистый объём (22.74 м3) x запас (1.05) = 23.88 м3 -> округление вверх до кратности поддона (2.15 м3): 23.88 / 2.15 = 11.11 -> 12 поддонов x 2.15 = 25.8 м3. |
| Газобетонный блок D500 600х150х250 (обкладка вентканалов, материал) | 3,60 м3 | Посчитано. Чистый объём (1.72 м3) x запас (1.05) = 1.806 м3 -> округление вверх до кратности поддона (1.8 м3): 1.806 / 1.8 = 1.00 -> 2 поддона x 1.8 = 3.6 м3. |
| Монтажный клей для блоков 25 кг (парапет + вентканалы) | 31,00 мешок | Посчитано. Объединённый объём (парапет 22.74 + обкладка вентканалов 1.72 = 24.46 м3) x расход (1.2 мешка/м3) x запас (1.05) = 30.82 -> округление вверх = 31 мешок. |
| Штробление блоков под доп. усиление | 258,00 мп | Из проекта напрямую - готовая строка спецификации PDF («ф10 А500С армирование кладки», парапет). Справочная позиция, та же длина, что и в закупке арматуры ниже. |
| A500 ф10 (армирование кладки) | 280,80 мп | Посчитано. Длина по спецификации (258 мп) x запас (1.05) = 270.9 мп -> округление вверх до кратности прута (11.7м) = 24 прута x 11.7 = 280.8 мп. |
| Перемещение блоков, смеси автокраном 25 т (отдельный подъём для парапета) | 1,00 смена | Посчитано, аналогично 1 этажу. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 (комплект) | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). 3% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела выше. |
| Вывоз мусора с объекта | 3,00 маш | Ручное поле, по умолчанию 3. |
| Технический надзор | 1,00 (-) | Ручное поле, фиксированная сумма 10 000 ₽ для этого проекта. |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 (-) | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): чистые объёмы газоблоков по зонам (D400/D500), площадь отсечной гидроизоляции, длины штробления/армирования кладки по зонам, общая длина перемычек в U-блоке, объём бетона перемычек, объём обкладки вентканалов.

Ручные поля (по умолчанию, можно менять под проект): устройство лесов (1 компл, 1 м3), запас на резку блоков и арматуры (1.05), расход клея (1.2 мешка/м3), вместимость машины доставки (32 м3), норматив расходных материалов (3%), вывоз мусора (3 маш), технический надзор (10 000 ₽ для этого проекта).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту (лист 01, поверх найденного): длина перемычек в U-блоке (23.4 мп вместо готовой строки спецификации 21.5 мп — Елена считает по своей геометрии, не по спецификации).