# Плоская кровля — откуда взято каждое число (для Елены)

Раздел «Плоская кровля», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле). В отличие от плит перекрытия и стен, здесь одна строка суммирует обе зоны кровли (+3.480 и +4.680) вместе, не разбито по этажам.

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Подготовка основания под укладку пароизоляционного слоя, очистка поверхности | 248,92 м2 | Посчитано. Сумма площадей обеих зон кровли: +3.480 (177.52 м2) + +4.680 (71.4 м2) = 248.92 м2 - исправлено на листе 01 под собственный расчёт Елены по чертежу (была готовая площадь спецификации 212.35+82=294.35, см. отчёт 06_flat_roof.md находка №1). |
| Пароизоляция основания плёнкой ПВХ | 248,92 м2 | То же значение, что и площадь основания (см. выше). |
| Плёнка пароизоляция ТехноНИКОЛЬ 120 мкм, 150 м2/рул | 300,00 м2 | Посчитано. Площадь (248.92 м2) с запасом на нахлёст, округлено вверх до кратности рулона (150 м2) = 300 м2 (2 рулона). |
| Утепление кровельного покрытия ЭППС | 248,92 м2 | То же значение, что и площадь основания. |
| Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO (100мм) | 51,47 м3 | Посчитано. Площадь (248.92 м2) x толщина (0.1м) x поправочный коэффициент - следует пропорционально площади кровли (была 60.77 при завышенной площади 294.35, теперь 51.47 при исправленной 248.92). |
| Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO (50мм) | 4,11 м3 | Ручное поле по количественному предложению поставщика (КП) - не выводится из площади кровли. |
| Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE уклон 2,1% (плиты A) | 3,79 м3 | Ручное поле по расчёту разуклонки поставщика (расчётная организация даёт объём по типу плиты, не выводится из площади кровли по проектной документации). |
| Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE уклон 2,1% (плиты B) | 5,75 м3 | Ручное поле по расчёту разуклонки поставщика, аналогично плитам A. |
| Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE уклон 4,2% (плиты J) | 1,46 м3 | Ручное поле по расчёту разуклонки поставщика, аналогично плитам A. |
| Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE уклон 4,2% (плиты K) | 1,64 м3 | Ручное поле по расчёту разуклонки поставщика, аналогично плитам A. |
| Укладка ПВХ Мембраны | 248,92 м2 | То же значение, что и площадь основания. |
| Монтаж примыкания кровли из ПВХ мембраны | 128,00 мп | Из проекта напрямую - сумма двух готовых строк спецификации PDF: «Длина примыкания к парапетам» (103.35 мп) + «Длина примыкания к стенам» (24.65 мп) = 128 мп. Заполнено на листе 01 (было 0 - данные распознаны при извлечении, но не были привязаны ни к одной зоне кровли, см. отчёт 06_flat_roof.md находка №2). Не совпадает с Еленой точно (у неё 138.62 мп) - её собственный расчёт по чертежу отдельно на каждый этаж, а не готовые числа спецификации. |
| Монтаж планки примыкания | 128,00 мп | Техническая сумма для отображения (цена строки всегда 0) - то же значение, что и монтаж примыкания выше. |
| Рейка прижимная алюминиевая 3м | 129,00 мп | Посчитано. Длина примыканий (128 мп) округлена вверх до кратности 3-метрового куска: 128/3=42.67 -> 43 куска x 3 = 129 мп. |
| Рейка краевая алюминиевая 3м | 129,00 мп | То же значение, что и рейка прижимная (тот же расчёт кусками по 3м). |
| Полимерная мембрана ПВХ Logicroof V-RP, 2,10х20 | 11,00 рул | Посчитано. Требуемая площадь = площадь кровли (248.92 м2) x коэффициент запаса + длина примыканий (128 мп) x коэффициент запаса, делённая на площадь рулона (2.1м x 20м = 42 м2), округление вверх = 11 рулонов. |
| Аэратор кровельный PVC, 75х375 | 3,00 шт | Ручное поле по проекту/спецификации количества аэраторов. |
| Установка воронки парапетной | 2,00 шт | Ручное поле по проекту/спецификации количества парапетных воронок. |
| Установка воронки кровельной с обогревом 110х450мм | 3,00 шт | Ручное поле по проекту/спецификации количества внутренних воронок с обогревом. |
| Устройство внутреннего водостока (ПВХ Ф110мм) | 11,25 мп | Посчитано. Количество воронок (3 шт) x высота одного стояка (3.75м, ручной норматив, ориентировочно) = 11.25 мп. |
| Подъём материалов автокраном | 1,00 смена | Ручное поле. |
| Логистика, и снабжение | 1,00 - | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив от суммы всех строк раздела выше. |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1,00 комплект | Посчитано (сама сумма - не эта цифра). Норматив от суммы всех строк раздела выше. |
| Вывоз мусора с объекта | 3,00 маш | Ручное поле, по умолчанию 3. |
| Технический надзор | 1,00 - | Ручное поле. |
| Заготовительно-складские расходы | 1,00 - | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1,00 - | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): длина примыканий к парапетам и к стенам (заполнено вручную под готовые числа спецификации, т.к. извлечение их не привязало ни к одной зоне).

Ручные поля (по умолчанию, можно менять под проект): объёмы SLOPE-плит разуклонки (по расчёту поставщика/расчётной организации, не из архитектурного PDF), ЭППС 50мм, количество аэраторов/воронок, высота водостока на воронку (3.75м), подъём краном, вывоз мусора, технический надзор.

Вручную поправлено конкретно по этому проекту (лист 01, поверх найденного): площадь обеих зон кровли (+3.480: 212.35→177.52 м2, +4.680: 82→71.4 м2 — под собственный расчёт Елены по чертежу, не готовую строку спецификации), длина примыканий зоны +3.480 (0→103.35 мп парапет, 0→24.65 мп стены/ВК — готовые числа спецификации, ранее не долетевшие до листа 01).