# Земляные работы — откуда взято каждое число

Раздел «Земляные работы», столбец «Кол-во». По каждой строке: число и откуда оно взялось — из проекта напрямую, или посчитано (и по какой формуле).

| Строка | Кол-во | Откуда |
| --- | --- | --- |
| Вынос осей фундамента, котлована на участок | 1 смена | Фиксированное значение, не зависит от проекта. |
| Механизированная разработка грунта, Экскаватор JCB | 2 смены | Посчитано. Площадь котлована из проекта (189.28 м²) x глубина выемки под экскаватор (0.6м, ручное поле) / производительность экскаватора (80 м3/смену) = 1.42 -> округление вверх = 2. |
| Разработка грунта вручную | 32.783 м3 | Посчитано, из двух частей. (1) Доработка дна: площадь котлована (189.28 м²) x глубина ручной доработки (0.1м, ручное поле) = 18.928 м3. (2) Доработка траншей: по каждому маршруту - длина маршрута (из проекта) x коэффициент глубины по типу сети (ручное поле) x ширина траншеи (0.4м) - сумма по всем маршрутам = 13.855 м3. Итого 18.928 + 13.855 = 32.783 м3. |
| Укладка геотекстиля | 208.208 м² | Посчитано. Площадь геотекстиля из проекта (189.28 м²) x коэффициент нахлеста полотен (1.1, ручное поле) = 208.208 м². |
| Геотекстиль Дорнит 300 г.м2 (100м2) | 300 м² | Посчитано. Площадь укладки с нахлестом (208.208 м²) делится на площадь одного рулона (100 м²) и округляется вверх до целых рулонов: 208.208 / 100 = 2.08 -> 3 рулона x 100 = 300 м². |
| Отсыпка дна котлована, засыпка под плитой песком с трамбованием | 140 м3 | Посчитано, из трёх частей. (1) Песок под дно: площадь котлована (189.28 м²) x глубина (0.4м) x компакция (1.3) = 98.41 м3. (2) Песок в траншеях: ручная доля траншей (13.855 м3) x компакция (1.3) = 18.012 м3. (3) + запас 20 м3 (ручное поле). Итого 98.41+18.012+20 = 136.42 -> округление вверх до кратности машины (20 м3) = 140 м3. |
| Песок строительный | 140 м3 | Та же цифра, что и отсыпка дна - это один и тот же объём песка, просто отдельная строка на сам материал. |
| Перемещение песка вручную | 140 м3 | Та же цифра, что и отсыпка дна - это работа по перемещению того же объёма песка. |
| Закладка технологических входов коммуникаций до границы дома | 81 мп | Из проекта, вручную поправлено. Автоматическая сумма по трубам из спецификации дала 226.146 мп (в это число попала лишняя дренажная труба), заменили на реальное число по факту - 81 мп. |
| Материалы для устройства входов коммуникаций | 81 мп | Та же цифра, что и закладка входов (см. выше). |
| Расходные материалы, амортизация инструмента | 1 (комплект) | Посчитано. 3% (ручной норматив) от суммы всех строк раздела выше этой: 609 883 руб x 3% = 18 296 руб. |
| Технический надзор | 1 (-) | Строка есть для структуры сметы, у нас всегда 0 - считаем только внутреннюю себестоимость, без клиентской наценки. |
| Заготовительно-складские расходы | 1 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Накладные и общехозяйственные расходы | 1 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |
| Сметная прибыль | 1 (-) | Та же логика - 0, без наценки. |

## Что из проекта, а что вручную/по умолчанию

Из проекта (спецификация PDF): площадь котлована (189.28 м²), площадь геотекстиля (189.28 м²), длины маршрутов траншей (К1/К2/В1/ЭО).

Ручные поля (лист 01-1, можно менять под проект): глубина выемки под экскаватор (0.6м), производительность экскаватора (80 м3/смену), глубина ручной доработки дна (0.1м), коэффициенты глубины траншей по типу сети, коэффициент нахлеста геотекстиля (1.1), запас песка (20 м3), норматив расходных материалов (3%).

Вручную поправлено конкретно по этому проекту (лист 01, поверх найденного): длина коммуникаций (81 мп вместо автосуммы 226 мп), длины траншей К1/К2/В1 (Ваши реальные замеры вместо длин из таблицы спецификации), К3 обнулена (дренаж не считаем), объём песка под основание (75.7 вместо готового числа из PDF), объём траншей (39.08 - пересчитан после правки длин).